Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БелорусскиЙ государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Интерфейсы и устройства вычислительных машин

# Отчет по лабораторной работе

на тему

| Конфигурационное пространство PCI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнил студент гр. 250541 |  | В.Ю. Бобрик |
| Проверил |  |  |
| ст. преподаватель каф. ЭВМ |  | Д.В. Куприянова |

Минск 2025

Содержание

| 1 Цель работы……………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2 Исходные данные к работе……………………………………………………… | 3 |
| 3 Теоретические сведения………………………………………………………… | 3 |
| 4 Выполнение работы……………………………………………………………… | 4 |
| 5 Вывод…………………………………………………………………………… | 15 |

1 Цель работы

Написать программу, выводящую список всех устройств, подключенных к шине PCI.

2 Исходные данные к работе

Для написания программы используется язык C/C++ и операционная система Windows 10.

Необходимо вывести список всех устройств, подключенных к шине PCI, с их характеристиками (DeviceID и VendorID, состоящие из 4-х символов) в виде таблицы.

Подключение к шине производить с помощью готовых библиотек запрещено. Подключение к шине реализовать с применением портов ввода-вывода.

3 Теоретические сведения

Шина PCI является синхронным параллельным электрическим интерфейсом с общей средой передачи данных.

Шина состоит из мультиплексированных линий передачи адреса и данных (разделение по времени) и линий различных управляющих сигналов. Шина PCI разводится внутри микросхем или на печатной плате (обычно материнской). Устройства могут быть выполнены в виде микросхем, плат расширения (например, ATX), модулей Mini PCI, Compact PCI, PXI и т.д.

Хост – источник команд и основной потребитель данных; в случае компьютера x86 это системное ядро – процессор и системная память. Хост подключен через главный мост (Host bridge), который является устройством PCI и действует от имени хоста. Хост занимается также распределением ресурсов и конфигурированием всех устройств PCI.

Мосты играют роль арбитров, обрабатывая запросы от устройств на доступ к шине и отслеживая соблюдение протокола обмена.

В общем случае шина PCI имеет топологию многоуровневая шина. К первичной шине могут подключаться устройства – мосты, управляющие вторичными шинами, и так далее. Помимо упомянутых мостов PCI-PCI, к шине подключаются мосты для связи с другими шинами, в их задачи входит трансляция транзакций, поступающих по шине PCI, к устройствам, которые подключены к другой шине.

В рамках транзакции определены два объекта: инициатор обмена (Initiator) и целевое устройство (Target). В рамках одной физической шины в конкретный момент может происходить только одна транзакция. Если физических шин несколько, то транзакции на них могут выполняться одновременно (Peer Concurrency), если пути прохождения данных не пересекаются.

Устройство, ставшее инициатором обмена и взявшее на себя временное управление шиной, называется Bus Master. Наличие этой функции не обязательно для устройств. Решение о передаче управления шиной принимает арбитр данной шины.

Механизм Bus Mastering фактически заменяет механизм с выделенным контроллером DMA: каждое устройство самостоятельно осуществляет доступ к системной памяти, выполняя все функции контроллера DMA.

Существует 4 механизма доступа к устройствам со стороны хоста или других устройств:

обращение к области памяти или портам, выделенным устройству;

обращение к конфигурационным регистрам (в конфигурационном адресном пространстве);

широковещательные сообщения ко всем устройствам шины;

механизм обмена сообщениями.

Для подачи сигналов хосту устройства применяют механизм прерываний:

- маскируемые (INTx или MSI - Message Signaled Interrupt );

- немаскируемые (NMI - NonMaskable Interrupt );

- системные (SMI - System Management Interrupt).

Когда устройства сконфигурированы, они адресуются через диапазоны пространства памяти или портов на основе анализа адреса, передаваемого в начале транзакции. В противном случае требуется механизм конфигурационного доступа.

4 Выполнение работы

Исходный код драйвера, выполняющего поставленную задачу, приведен ниже.

Driver.c

001 #include <wdm.h>

002 #include <ntstrsafe.h>

003

004 #define PCI_CONFIG_ADDRESS 0xCF8

005 #define PCI_CONFIG_DATA    0xCFC

006 #define DEVICE_NAME L"\\Device\\PCIScanner"

007 #define SYMBOLIC_NAME L"\\DosDevices\\PCIScanner"

008

009 #define IOCTL_PCI_GET_DEVICES CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x800, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)

010

011 typedef struct _PCI_DEVICE_INFO {

012     UCHAR Bus;

013     UCHAR Device;

014     UCHAR Function;

015     USHORT VendorID;

016     USHORT DeviceID;

017     UCHAR BaseClass;

018     UCHAR SubClass;

019     UCHAR Revision;

020     char Description[64];

021 } PCI_DEVICE_INFO, * PPCI_DEVICE_INFO;

022

023 typedef struct _PCI_DEVICE_LIST {

024     ULONG NumberOfDevices;

025     PCI_DEVICE_INFO Devices[32];

026 } PCI_DEVICE_LIST, * PPCI_DEVICE_LIST;

027

028 DRIVER_UNLOAD UnloadDriver;

029 DRIVER_DISPATCH DispatchCreateClose;

030 DRIVER_DISPATCH DispatchDeviceControl;

031

032 // Определение типа устройства по Class/Subclass

033 const char* GetDeviceType(UCHAR base_class, UCHAR sub_class) {

034     UNREFERENCED_PARAMETER(base_class);

035     UNREFERENCED_PARAMETER(sub_class);

036

037     switch (base_class) {

038     case 0x00: return "Pre-2.0 Device";

039     case 0x01:

040         switch (sub_class) {

041         case 0x00: return "SCSI Controller";

042         case 0x01: return "IDE Controller";

043         case 0x02: return "Floppy Controller";

044         case 0x03: return "IPI Controller";

045         case 0x04: return "RAID Controller";

046         case 0x05: return "ATA Controller";

047         case 0x06: return "SATA Controller";

048         case 0x80: return "Other Mass Storage";

049         default: return "Mass Storage Controller";

050         }

051     case 0x02:

052         switch (sub_class) {

053         case 0x00: return "Ethernet Controller";

054         case 0x01: return "Token Ring Controller";

055         case 0x02: return "FDDI Controller";

056         case 0x03: return "ATM Controller";

057         case 0x04: return "ISDN Controller";

058         case 0x80: return "Other Network Controller";

059         default: return "Network Controller";

060         }

061     case 0x03:

062         switch (sub_class) {

063         case 0x00: return "VGA Compatible Controller";

064         case 0x01: return "XGA Controller";

065         case 0x02: return "3D Controller";

066         case 0x80: return "Other Display Controller";

067         default: return "Display Controller";

068         }

069     case 0x06:

070         switch (sub_class) {

071         case 0x00: return "Host Bridge";

072         case 0x01: return "ISA Bridge";

073         case 0x02: return "EISA Bridge";

074         case 0x03: return "MCA Bridge";

075         case 0x04: return "PCI-to-PCI Bridge";

076         case 0x05: return "PCMCIA Bridge";

077         case 0x06: return "NuBus Bridge";

078         case 0x07: return "CardBus Bridge";

079         case 0x08: return "RACEway Bridge";

080         case 0x80: return "Other Bridge";

081         default: return "Bridge Device";

082         }

083     case 0x0C:

084         switch (sub_class) {

085         case 0x00: return "Serial Controller";

086         case 0x01: return "Parallel Controller";

087         case 0x02: return "Multiport Serial Controller";

088         case 0x03: return "Modem";

089         case 0x80: return "Other Communications";

090         default: return "Communications Controller";

091         }

092     default: return "Unknown Device";

093     }

094 }

095

096 // Определение вендора по VendorID

097 const char* GetVendorName(USHORT vendor_id) {

098     UNREFERENCED_PARAMETER(vendor_id);

099

100     switch (vendor_id) {

101     case 0x8086: return "Intel";

102     case 0x10DE: return "NVIDIA";

103     case 0x1002: return "AMD";

104     case 0x1414: return "Microsoft";

105     case 0x5333: return "S3";

106     case 0x1011: return "Digital Equipment";

107     case 0x10EC: return "Realtek";

108     case 0x1969: return "Atheros";

109     default: return "Unknown Vendor";

110     }

111 }

112

113 NTSTATUS ScanPciDevices(PPCI_DEVICE_LIST deviceList) {

114     UCHAR bus, device, function;

115     ULONG devices_found = 0;

116

117     for (bus = 0; bus < 2; bus++) {

118         for (device = 0; device < 32; device++) {

119             for (function = 0; function < 8; function++) {

120                 ULONG address = (1 << 31) | (bus << 16) | (device << 11) | (function << 8);

121            WRITE_PORT_ULONG((PULONG)PCI_CONFIG_ADDRESS, address);

122                 ULONG vendor_device = READ_PORT_ULONG((PULONG)PCI_CONFIG_DATA);

123

124         USHORT vendor_id = (USHORT)(vendor_device & 0xFFFF);

125   USHORT device_id = (USHORT)((vendor_device >> 16) & 0xFFFF);

126

127                 if (vendor_id != 0xFFFF) {

128                     // Читаем Class Code и Revision

129 WRITE_PORT_ULONG((PULONG)PCI_CONFIG_ADDRESS, address | 0x08);

130 ULONG class_rev = READ_PORT_ULONG((PULONG)PCI_CONFIG_DATA);

131                     UCHAR revision = (UCHAR)(class_rev & 0xFF);

132 UCHAR sub_class = (UCHAR)((class_rev >> 16) & 0xFF);

133 UCHAR base_class = (UCHAR)((class_rev >> 24) & 0xFF);

134

135                     // Сохраняем информацию об устройстве

136 PPCI_DEVICE_INFO devInfo = &deviceList->Devices[devices_found];

137                     devInfo->Bus = bus;

138                     devInfo->Device = device;

139                     devInfo->Function = function;

140                     devInfo->VendorID = vendor_id;

141                     devInfo->DeviceID = device_id;

142                     devInfo->BaseClass = base_class;

143                     devInfo->SubClass = sub_class;

144                     devInfo->Revision = revision;

145

146                     // Формируем описание

147 const char* vendor_name = GetVendorName(vendor_id);

148 const char* device_type = GetDeviceType(base_class, sub_class);

149

150                     // Копируем информацию

151                     NTSTATUS status;

152                     status = RtlStringCbPrintfA(devInfo->Description, sizeof(devInfo->Description),

153                         "%s %s", vendor_name, device_type);

154

155                     // Запасной вариант копирования

156                     if (!NT_SUCCESS(status)) {

157                         RtlStringCbCopyA(devInfo->Description, sizeof(devInfo->Description), "Unknown Device");

158                     }

159

160                     devices_found++;

161

162                     if (devices_found >= 32) {

163       deviceList->NumberOfDevices = devices_found;

164                         return STATUS_SUCCESS;

165                     }

166                 }

167             }

168         }

169     }

170

171     deviceList->NumberOfDevices = devices_found;

172     return STATUS_SUCCESS;

173 }

174

175 NTSTATUS DispatchCreateClose(PDEVICE_OBJECT DeviceObject, PIRP Irp) {

176     UNREFERENCED_PARAMETER(DeviceObject);

177

178     Irp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS;

179     Irp->IoStatus.Information = 0;

180     IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT);

181     return STATUS_SUCCESS;

182 }

183

184 NTSTATUS DispatchDeviceControl(PDEVICE_OBJECT DeviceObject, PIRP Irp) {

185     UNREFERENCED_PARAMETER(DeviceObject);

186

187 PIO_STACK_LOCATION irpStack = IoGetCurrentIrpStackLocation(Irp);

188     NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;

189     ULONG infoLength = 0;

190

191     switch (irpStack->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode) {

192     case IOCTL_PCI_GET_DEVICES: {

193         if (irpStack->Parameters.DeviceIoControl.OutputBufferLength >= sizeof(PCI_DEVICE_LIST)) {

194             PPCI_DEVICE_LIST deviceList = (PPCI_DEVICE_LIST)Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer;

195             status = ScanPciDevices(deviceList);

196             infoLength = sizeof(PCI_DEVICE_LIST);

197         }

198         else {

199             status = STATUS_BUFFER_TOO_SMALL;

200         }

201         break;

202     }

203     default:

204         status = STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST;

205         break;

206     }

207

208     Irp->IoStatus.Status = status;

209     Irp->IoStatus.Information = infoLength;

210     IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT);

211     return status;

212 }

213

214 void UnloadDriver(PDRIVER_OBJECT DriverObject) {

215     UNICODE_STRING symbolicName;

216     RtlInitUnicodeString(&symbolicName, SYMBOLIC_NAME);

217     IoDeleteSymbolicLink(&symbolicName);

218

219     if (DriverObject->DeviceObject) {

220         IoDeleteDevice(DriverObject->DeviceObject);

221     }

222

223     DbgPrint("PCISCAN: Driver Unloaded\n");

224 }

225

226 NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT DriverObject, PUNICODE_STRING RegistryPath) {

227     UNREFERENCED_PARAMETER(RegistryPath);

228

229     NTSTATUS status;

230     PDEVICE_OBJECT deviceObject = NULL;

231     UNICODE_STRING deviceName, symbolicName;

232

233     // Инициализируем строки

234     RtlInitUnicodeString(&deviceName, DEVICE_NAME);

235     RtlInitUnicodeString(&symbolicName, SYMBOLIC_NAME);

236

237     // Создаем устройство

238     status = IoCreateDevice(DriverObject, 0, &deviceName, FILE_DEVICE_UNKNOWN,

239         FILE_DEVICE_SECURE_OPEN, FALSE, &deviceObject);

240

241     if (!NT_SUCCESS(status)) {

242         return status;

243     }

244

245     // Создаем символическую ссылку

246     status = IoCreateSymbolicLink(&symbolicName, &deviceName);

247     if (!NT_SUCCESS(status)) {

248         IoDeleteDevice(deviceObject);

249         return status;

250     }

251

252     // Настраиваем функции драйвера

253     DriverObject->DriverUnload = UnloadDriver;

254  DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] = DispatchCreateClose;

255  DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE] = DispatchCreateClose;

256  DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = DispatchDeviceControl;

257

258     DbgPrint("PCISCAN: Driver loaded successfully\n");

259

260     return STATUS_SUCCESS;

261 }

Исходный код консольной программы приведен ниже.

main.cpp

000 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

001 #include "app.h"

002

003 int main() {

004     Application app;

005     return app.Run();

006 }

app.h

000 #pragma once

001 #include <windows.h>

002 #include <iostream>

003

004 class Application {

005 public:

006     int Run();

007

008 private:

009     void SetupConsole();

010     void ShowError(DWORD errorCode);

011     void WaitForExit();

012 };

app.cpp

000 #include "app.h"

001 #include "pci_scanner.h"

002 #include "console_formatter.h"

003

004 int Application::Run() {

005     SetupConsole();

006

007     Console_Formatter::PrintHeader();

008

009     try {

010         PCI_Scanner_App scanner;

011

012         std::cout << "Initializing PCI scanner... ";

013         if (!scanner.Initialize()) {

014             DWORD error = GetLastError();

015             std::cout << "FAILED\n\n";

016             ShowError(error);

017             WaitForExit();

018             return 1;

019         }

020         std::cout << "SUCCESS\n\n";

021

022         // Сканирование

023         std::cout << "Scanning PCI bus... ";

024         auto devices = scanner.Scan();

025         std::cout << "COMPLETED\n\n";

026

027         // Вывод результатов

028         Console_Formatter::PrintDevices(devices);

029         Console_Formatter::PrintStatistics(devices);

030

031         std::cout << "\nOperation completed successfully!\n";

032

033     }

034     catch (const std::exception& ex) {

035         std::cerr << "\nError: " << ex.what() << "\n";

036         WaitForExit();

037         return 1;

038     }

039

040     WaitForExit();

041     return 0;

042 }

043

044 void Application::SetupConsole() {

045     SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);

046     SetConsoleCP(CP_UTF8);

047     SetConsoleTitleW(L"PCI Device Scanner - C++");

048 }

049

050 void Application::ShowError(DWORD errorCode) {

051     std::cerr << "Cannot access PCI scanner driver.\n";

052     std::cerr << "Error code: " << errorCode << "\n\n";

053     std::cerr << "Some help:\n";

054     std::cerr << "1. sc create PCIScanner binPath= \"C:\\path\\pci_scanner.sys\" type= kernel\n";

055     std::cerr << "2. sc start PCIScanner\n";

056     std::cerr << "3. You have administrator privileges\n";

057 }

058

059 void Application::WaitForExit() {

060     std::cout << "\nPress Enter to exit...";

061

062     char buffer[100];

063     if (std::cin.getline(buffer, sizeof(buffer))) {

064     }

065

066     std::cin.clear();

067     std::cin.ignore(10000, '\n');

068     std::cin.get();

069 }

console_formatter.h

000 #pragma once

001 #include <iostream>

002 #include <iomanip>

003 #include <vector>

004 #include <map>

005 #include "pci_device_info.h"

006

007 class Console_Formatter {

008 public:

009     static void PrintHeader();

010     static void PrintDevices(const std::vector<PCI_DEVICE_INFO>& devices);

011     static void PrintStatistics(const std::vector<PCI_DEVICE_INFO>& devices);

012

013 private:

014     static void PrintTableRow(const std::vector<std::string>& columns, const int widths[]);

015     static void PrintSeparator(int length);

016 };

console_formatter.cpp

000 #include "console_formatter.h"

001

002 void Console_Formatter::PrintHeader() {

003     std::cout << "PCI Device Scanner\n";

004     std::cout << "------------------\n\n";

005 }

006

007 void Console_Formatter::PrintDevices(const std::vector<PCI_DEVICE_INFO>& devices) {

008     if (devices.empty()) {

009         std::cout << "No PCI devices found.\n";

010         return;

011     }

012

013     // Таблица с выравниванием

014     constexpr int col_widths[] = { 8, 12, 8, 10, 40 };

015

016     PrintTableRow({ "Addr", "Vendor:Device", "Class", "Rev", "Description" }, col_widths);

017     PrintSeparator(80);

018

019     for (const auto& device : devices) {

020         PrintTableRow({

021             device.GetLocation(),

022             device.GetVendorDeviceID(),

023             device.GetClassCodes(),

024             std::format("{:02X}", device.Revision),

025             device.Description

026             }, col_widths);

027     }

028 }

029

030 void Console_Formatter::PrintStatistics(const std::vector<PCI_DEVICE_INFO>& devices) {

031     std::cout << "\nScan Statistics:\n";

032     std::cout << "----------------\n";

033     std::cout << "Total devices: " << devices.size() << "\n\n";

034

035     // Группировка по классам

036     std::map<UCHAR, int> classCount;

037     std::map<USHORT, int> vendorCount;

038

039     for (const auto& device : devices) {

040         vendorCount[device.VendorID]++;

041     }

042

043     std::cout << "Devices by class:\n";

044     for (const auto& [classCode, count] : classCount) {

045         std::cout << "  Class " << std::hex << static_cast<int>(classCode)

046             << std::dec << ": " << count << " devices\n";

047     }

048

049     std::cout << "\nDevices by vendor:\n";

050     for (const auto& [vendorID, count] : vendorCount) {

051         std::cout << "  Vendor " << std::hex << vendorID

052             << std::dec << ": " << count << " devices\n";

053     }

054 }

055

056 void Console_Formatter::PrintTableRow(const std::vector<std::string>& columns, const int widths[]) {

057     for (size_t i = 0; i < columns.size(); ++i) {

058         std::cout << std::left << std::setw(widths[i]) << columns[i];

059     }

060     std::cout << "\n";

061 }

062

063 void Console_Formatter::PrintSeparator(int length) {

064     std::cout << std::string(length, '-') << "\n";

065 }

pci_device.info.h

000 #pragma once

001 #include <windows.h>

002 #include <string>

003 #include <format>

004

005 #define IOCTL_PCI_GET_DEVICES CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x800, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)

006

007 struct PCI_DEVICE_INFO {

008     UCHAR Bus;

009     UCHAR Device;

010     UCHAR Function;

011     USHORT VendorID;

012     USHORT DeviceID;

013     UCHAR BaseClass;

014     UCHAR SubClass;

015     UCHAR Revision;

016     char Description[64];

017

018     std::string GetLocation() const {

019   return std::format("{:02X}:{:02X}.{:X}", Bus, Device, Function);

020     }

021

022     std::string GetVendorDeviceID() const {

023         return std::format("{:04X}:{:04X}", VendorID, DeviceID);

024     }

025

026     std::string GetClassCodes() const {

027         return std::format("{:02X}:{:02X}", BaseClass, SubClass);

028     }

029 };

030

031 struct PCI_DEVICE_LIST {

032     ULONG NumberOfDevices;

033     PCI_DEVICE_INFO Devices[32];

034 };

pci_scanner.h

000 #pragma once

001 #include <windows.h>

002 #include <vector>

003 #include <stdexcept>

004 #include "pci_device_info.h"

005

006 class PCI_Scanner_App {

007 private:

008     HANDLE m_hDevice{ nullptr };

009

010 public:

011     PCI_Scanner_App() = default;

012     ~PCI_Scanner_App();

013

014     PCI_Scanner_App(const PCI_Scanner_App&) = delete;

015     PCI_Scanner_App& operator=(const PCI_Scanner_App&) = delete;

016

017     bool Initialize();

018     void Shutdown();

019     std::vector<PCI_DEVICE_INFO> Scan();

020     bool IsOpen() const;

021

022 private:

023     bool Open();

024     void Close();

025 };

pci_scanner.cpp

000 #include "pci_scanner.h"

001

002 PCI_Scanner_App::~PCI_Scanner_App() {

003     Close();

004 }

005

006 bool PCI_Scanner_App::Initialize() {

007     return Open();

008 }

009

010 void PCI_Scanner_App::Shutdown() {

011     Close();

012 }

013

014 bool PCI_Scanner_App::Open() {

015     m_hDevice = CreateFileW(

016         L"\\\\.\\PCIScanner",

017         GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,

018         0,

019         nullptr,

020         OPEN_EXISTING,

021         FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,

022         nullptr

023     );

024

025     return (m_hDevice != INVALID_HANDLE_VALUE);

026 }

027

028 void PCI_Scanner_App::Close() {

029     if (m_hDevice && m_hDevice != INVALID_HANDLE_VALUE) {

030         CloseHandle(m_hDevice);

031         m_hDevice = nullptr;

032     }

033 }

034

035 std::vector<PCI_DEVICE_INFO> PCI_Scanner_App::Scan() {

036     std::vector<PCI_DEVICE_INFO> devices;

037

038     if (!IsOpen()) {

039         throw std::runtime_error("Device not opened");

040     }

041

042     PCI_DEVICE_LIST deviceList{};

043     DWORD bytesReturned = 0;

044

045     BOOL result = DeviceIoControl(

046         m_hDevice,

047         IOCTL_PCI_GET_DEVICES,

048         nullptr, 0,

049         &deviceList, sizeof(deviceList),

050         &bytesReturned,

051         nullptr

052     );

053

054     if (!result) {

055         DWORD error = GetLastError();

056         throw std::runtime_error(std::format("DeviceIoControl failed with error: {}", error));

057     }

058

059     devices.assign(deviceList.Devices, deviceList.Devices + deviceList.NumberOfDevices);

060     return devices;

061 }

062

063 bool PCI_Scanner_App::IsOpen() const {

064     return m_hDevice && m_hDevice != INVALID_HANDLE_VALUE;

065 }

5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы написана программа, выводящая список всех устройств, подключенных к шине PCI. Дополнительно к программе написан драйвер для шины PCI, осуществляющий низкоуровневое взаимодействие с консольной программой.